Гидравлические подъёмные столы –

Стандартные и высококлассные решения

www.cmco.eu/pfaff-silberblau

Лидер разработок

Наша цель – идти в ногу с потребностями рынка, и не реагировать, а  действовать. Для этого мы моделируем будущее, и у нас уже есть ответы на изменившиеся условия, в то время как другие анализируют настоящее.

Мы используем собственное ноу-хау и своевременно дополняем его чужими ноу-хау. Наша цель – экономичное безопасное производство, ориентированное на  нужды клиентов.

Девиз Pfaff-silberblau “lift, turn and move” – «поднимем, повернём и сдвинем» – известен всему миру, и мы уверяем, что так будет и впредь.

Откройте для себя целый мир подъёмной техники. Примите решение на будущее.

www.cmco.eu/pfaff-silberblau

Вступление…………………………………………………………………………………………….......2

Содержание………………………………………………………………………………………………..3

Применение/решения……………………………………………………………………………………4

Подъёмный стол с плоскими ножницами HTF-G SILVERLINE…...……………………….….......5

Подъёмный стол с плоскими ножницами HTF-U SILVERLINE…...………………….……….......6

Стол для манипуляций с грузами HTH-E SILVERLINE…………...……………………………......7

Стандартный подъёмный стол HTS-E  PROLINE………………..…..…………………………...8-9

Производственный подъёмный стол HTА-E  PROLINE …………...…………………...…….10-11

Производственный подъёмный стол c тандемными ножницами HTА-T  PROLINE ..…...12-13

Производственный подъёмный стол c двойными ножницами HTА-D  PROLINE ……..…12-13

Подъёмные столы, оборудованные для удобства погрузки HTV-E  PROLINE …………..14-15

Аксессуары……………………………………………………………………………………………….16

Опросный лист для заказа подъёмных столов…………………………………………….......17-18

Информация для потребителей…………………………………………………………….........19-21

Сервисное обслуживание…………...…………………………………………………………….......22

О компании……………………………………………………………………………………………….23

Возможности

Гидравлические подъёмные платформы марки Pfaff-silberblau имеют широкое применение:

- Заводские разработки и конструкции

- Строительная индустрия

- Торговля и коммерция

- Мебель и большие магазины

Подъёмный стол с грузоподъёмностью 20 тонн, платформа 10×1,7м, подъём 2м.

Транспортировка грузов с защитой

Промышленный подъёмный стол для специального применения на автомобильном заводе

Специальное решение для проверки на заводе ядерного топлива

Погрузочный подъёмный стол с поручнями для безопасности и пандусом, выдвигаемым вручную.

Гидравлический стол-конвейер, судостроительный цех

Подъёмный стол с плоскими ножницами

Модель HTF-G SILVERLINE

Грузоподъёмность 1000 кг

Для профессионального подъёма грузов на складах.

Характеристики

- Крайне низкопрофильный дизайн уменьшает цену и работы по подготовке приямка

- Пандус позволяет нагрузить платформу паллетной тележкой

- Безопасное управление, благодаря тому, что кнопки вверх/вниз и кнопка аварийной остановки расположены в защищённой зоне

- Защита от перегрузки при помощи контрольного клапана давления

- Согласно EN 1570-1 и всем правилам безопасности UVV.

| Номер артикула | Грузоподъём-ность, т | Высота подъёма, м | Платформа (L x B), м | Высота в нижнем положении, мм | Время подъёма, с | Мощность мотора, кВт | Собственная масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 040047380 | 1,0 | 0,76 | 1,45 х 1,14 | 82 | 18 | 0,75 | 250 |

B – Ширина платформы

L – Длина платформы

H – Высота подъёма

C – Высота в нижнем положении

Подъёмный стол с плоскими ножницами

МОДЕЛЬ  HTF-U SILVERLINE

Грузоподъёмность 1000 кг

Для профессионального подъёма грузов на складах.

Характеристики

- Крайне низкопрофильный дизайн уменьшает цену и работы по подготовке приямка

- Форма буквы «П» для прямого доступа грузовиков

- Безопасное управление, благодаря тому, что кнопки вверх/вниз и кнопка аварийной остановки расположены в защищённой зоне

- Защита от перегрузки при помощи контрольного клапана давления

- Отвечает требованиям EN 1570-1 и всем правилам безопасности UW.

| Номер артикула | Грузоподъём-ность, т | Высота подъёма, м | Платформа (L x B), м | Платформа (B2), мм | Высота в нижнем положении, мм | Время подъёма, с | Мощность мотора, кВт | Собственная масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 040047381 | 1,0 | 0,76 | 1,45 х 1,14 | 585 | 80 | 18 | 0,75 | 235 |

В – ширина платформы

L – длина платформы

Н – высота подъёма

С – высота в нижнем положении

Стол для манипуляций с грузами

Модель HTH-E SILVERLINE

Грузоподъёмность  500-3000 кг

Для профессионального подъёма больших грузов, манипуляций с ними, для складывания на хранение товаров в цехах.

Характеристики

- Плавное движение гидравлического поршня для эргономичной работы

- Безопасное управление, благодаря тому, что кнопки вверх/вниз и кнопка аварийной остановки расположены в защищённой зоне

- Защита от перегрузки при помощи контрольного клапана давления

- Соответствует EN 1570-1 и всем правилам безопасности.

| Номер артикула | Грузоподъём-ность, т | Высота подъёма, м | Платформа (L x B), м | Высота в нижнем положении, (С), мм | Время подъёма, с | Мощность мотора, кВт | Собственная масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 040049470 | 0,5 | 0,82 | 1,3 х 0,8 | 190 | 15 | 0,75 | 160 |
| 040049471 | 1,0 | 0,82 | 1,3 х 0,8 | 190 | 25 | 0,75 | 220 |
| 040049472 | 2,0 | 0,82 | 1,3 х 0,8 | 190 | 40 | 0,75 | 280 |
| 040049473 | 3,0 | 0,80 | 1,3 х 0,8 | 220 | 26 | 1,5 | 320 |

В – ширина платформы

L – длина платформы

Н – высота подъёма

С – высота в нижнем положении

Стандартный
подъёмный стол

Модель HTS-E PROLINE

Грузоподъёмность 500-2000 кг

Для профессионального подъёма больших грузов, манипуляций с ними, для складывания на хранение товаров в цехах.

Характеристики

- Плавное движение гидравлического поршня для эргономичной работы

- Безопасное управление, благодаря тому, что кнопки вверх/вниз и кнопка аварийной остановки расположены в защищённой зоне

- Защита от перегрузки при помощи контрольного клапана давления

- Отвечает требованиям EN 1570-1 и всем правилам безопасности UW.

- Разработан для 20 циклов нагрузки за одну операцию

Более подробную информацию о модификациях, пожалуйста, ищите на стр. 16.

| Номер артикула | Грузоподъём-ность, т | Высота подъёма, м | Платформа (L x B), м | Высота в нижнем положении, (С), мм | Время подъёма, с | Мощность мотора, кВт | Собственная масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 034560099 | 0,5 | 0,59 | 1,00 х 0,8 | 200 | 10 | 0,55 | 135 |
| 034560100 | 0,5 | 0,8 | 1,25 х 0,8 | 200 | 13 | 0,55 | 170 |
| 034560101 | 0,5 | 0,8 | 1,25 х 1,0 | 200 | 13 | 0,55 | 175 |
| 034560102 | 0,5 | 1,0 | 1,50 х 0,8 | 220 | 20 | 0,55 | 186 |
| 034560103 | 0,5 | 1,0 | 1,50 х 1,0 | 220 | 20 | 0,55 | 200 |
| 034560104 | 0,5 | 1,2 | 1,80 х 0,8 | 240 | 22 | 0,75 | 219 |
| 034560105 | 0,5 | 1,2 | 1,80 х 1,0 | 240 | 22 | 0,75 | 230 |
| 034560106 | 1,0 | 0,8 | 1,25 х 0,8 | 200 | 26 | 0,55 | 188 |
| 034560107 | 1,0 | 0,8 | 1,25 х 1,0 | 200 | 26 | 0,55 | 204 |
| 034560108 | 1,0 | 1,0 | 1,50 х 0,8 | 220 | 40 | 0,55 | 215 |
| 034560109 | 1,0 | 1,0 | 1,50 х 1,0 | 220 | 40 | 0,55 | 230 |
| 034560110 | 1,0 | 1,2 | 1,80 х 0,8 | 240 | 44 | 0,75 | 255 |
| 034560111 | 1,0 | 1,2 | 1,80 х 1,0 | 240 | 44 | 0,75 | 270 |
| 034560112 | 1,5 | 0,8 | 1,35 х 0,8 | 250 | 32 | 0,75 | 335 |
| 034560113 | 1,5 | 0,8 | 1,35 х 1,0 | 250 | 32 | 0,75 | 350 |
| 034560114 | 1,5 | 0,95 | 1,50 х 0,8 | 260 | 36 | 0,75 | 355 |
| 034560115 | 1,5 | 0,95 | 1,50 х 1,0 | 260 | 36 | 0,75 | 370 |
| 034560116 | 1,5 | 1,2 | 1,80 х 0,8 | 270 | 24 | 1,1 | 365 |
| 034560117 | 1,5 | 1,2 | 1,80 х 1,0 | 270 | 24 | 1,1 | 380 |
| 034560118 | 2,0 | 0,8 | 1,35 х 0,8 | 250 | 24 | 1,1 | 335 |
| 034560119 | 2,0 | 0,8 | 1,35 х 1,0 | 250 | 24 | 1,1 | 350 |
| 034560120 | 2,0 | 0,95 | 1,50 х 0,8 | 260 | 27 | 1,1 | 360 |
| 034560121 | 2,0 | 0,95 | 1,50 х 1,0 | 260 | 27 | 1,1 | 375 |
| 034560122 | 2,0 | 1,2 | 1,80 х 0,8 | 270 | 37 | 1,1 | 385 |
| 034560123 | 2,0 | 1,2 | 1,80 х 1,0 | 270 | 37 | 1,1 | 400 |

(Дополнительные опции, например, большая грузоподъёмность, другие размеры платформы доступны на заказ!)

В – ширина платформы

L – длина платформы

Н – высота подъёма

С – высота в нижнем положении

Производственный
подъёмный стол

Модель HTA-Е PROLINE

Грузоподъёмность 1000-7000 кг

Для профессионального подъёма тяжёлых грузов, паллетов с товарами в производственных цехах.

Характеристики

- Укреплённый дизайн увеличивает устойчивость системы во время подъёма крупногабаритных или неравномерно распределённых грузов

- Высоконагруженный цикл работы

- Настраиваемый верхний концевой выключатель в комплекте

- Оптимальные высоты подъёма, помимо небольшой высоты в нижнем положении

- Плавное движение гидравлического поршня для эргономичной работы

- Безопасное управление, благодаря тому, что кнопки вверх/вниз и кнопка аварийной остановки расположены в защищённой зоне

- Защита от перегрузки при помощи контрольного клапана давления

- Отвечает требованиям EN 1570-1 и всем правилам безопасности UW.

- Разработан для 30 циклов нагрузки за одну операцию

Более подробную информацию о модификациях, пожалуйста, ищите на стр. 16.

| Номер артикула | Грузоподъём-ность, т | Высота подъёма, м | Платформа (L x B), м | Высота в нижнем положении, (С), мм | Время подъёма, с | Мощность мотора, кВт | Собственная масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 034560200 | 1,0 | 0,8 | 1,4 х 0,8 | 300 | 16 | 1,1 | 300 |
| 034560201 | 1,0 | 0,8 | 1,4 х 1,0 | 300 | 16 | 1,1 | 320 |
| 034560202 | 1,0 | 1,1 | 1,7 х 1,0 | 300 | 22 | 1,1 | 400 |
| 034560203 | 1,0 | 1,1 | 1,7 х 1,2 | 300 | 22 | 1,1 | 430 |
| 034560204 | 1,0 | 1,3 | 2,0 х 1,0 | 320 | 29 | 1,1 | 500 |
| 034560205 | 1,0 | 1,3 | 2,0 х 1,2 | 320 | 29 | 1,1 | 580 |
| 034560206 | 1,0 | 1,6 | 2,5 х 1,2 | 350 | 28 | 1,5 | 700 |
| 034560207 | 1,0 | 1,6 | 2,5 х 1,5 | 350 | 34 | 3,0 | 950 |
| 034560208 | 1,0 | 1,8 | 3,0 х 1,2 | 350 | 40 | 3,0 | 1000 |
| 034560209 | 1,0 | 1,8 | 3,0 х 1,5 | 350 | 40 | 3,0 | 1110 |
| 034560210 | 1,0 | 1,8 | 3,0 х 2,0 | 350 | 40 | 3,0 | 1270 |
| 034560211 | 2,0 | 0,8 | 1,4 х 0,8 | 300 | 16 | 1,1 | 320 |
| 034560212 | 2,0 | 0,8 | 1,4 х 1,0 | 300 | 16 | 1,1 | 340 |
| 034560213 | 2,0 | 1,1 | 1,7 х 1,0 | 300 | 23 | 1,1 | 420 |
| 034560214 | 2,0 | 1,1 | 1,7 х 1,2 | 300 | 23 | 1,1 | 450 |
| 034560215 | 2,0 | 1,3 | 2,0 х 1,0 | 320 | 30 | 1,1 | 520 |
| 034560216 | 2,0 | 1,3 | 2,0 х 1,2 | 320 | 30 | 1,1 | 600 |
| 034560217 | 2,0 | 1,6 | 2,5 х 1,2 | 350 | 34 | 3,0 | 820 |
| 034560218 | 2,0 | 1,6 | 2,5 х 1,5 | 350 | 34 | 3,0 | 950 |
| 034560219 | 2,0 | 1,8 | 3,0 х 1,2 | 350 | 40 | 3,0 | 1000 |
| 034560220 | 2,0 | 1,8 | 3,0 х 1,5 | 350 | 40 | 3,0 | 1110 |
| 034560221 | 2,0 | 1,8 | 3,0 х 2,0 | 350 | 40 | 3,0 | 1270 |
| 034560222 | 3,0 | 0,85 | 1,5 х 1,0 | 350 | 22 | 2,2 | 540 |
| 034560223 | 3,0 | 1,2 | 2,0 х 1,0 | 350 | 25 | 3,0 | 780 |
| 034560224 | 3,0 | 1,2 | 2,0 х 1,2 | 350 | 25 | 3,0 | 840 |
| 034560225 | 3,0 | 1,6 | 2,5 х 1,2 | 380 | 35 | 3,0 | 1000 |
| 034560226 | 3,0 | 1,6 | 2,5 х 1,5 | 380 | 35 | 3,0 | 1110 |
| 034560227 | 3,0 | 1,8 | 3,0 х 1,5 | 380 | 45 | 4,0 | 1270 |
| 034560228 | 3,0 | 1,8 | 3,0 х 2,0 | 380 | 45 | 4,0 | 1400 |

| 034560229 | 5,0 | 1,6 | 2,5 х 1,5 | 450 | 37 | 4,0 | 1550 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 034560230 | 5,0 | 1,6 | 2,5 х 2,0 | 450 | 37 | 4,0 | 1700 |
| 034560231 | 5,0 | 1,8 | 3,0 х 1,5 | 500 | 45 | 4,0 | 2000 |
| 034560232 | 5,0 | 1,8 | 3,0 х 2,0 | 500 | 45 | 4,0 | 2200 |
| 034560233 | 5,0 | 1,8 | 3,5 х 2,0 | 500 | 45 | 4,0 | 2350 |
| 034560234 | 5,0 | 1,8 | 3,5 х 2,4 | 500 | 45 | 4,0 | 2450 |
| 034560235 | 7,0 | 1,5 | 2,5 х 1,5 | 550 | 45 | 4,0 | 1850 |
| 034560236 | 7,0 | 1,5 | 2,5 х 2,0 | 550 | 45 | 4,0 | 2000 |
| 034560237 | 7,0 | 1,8 | 3,0 х 1,5 | 600 | 55 | 4,0 | 2150 |
| 034560238 | 7,0 | 1,8 | 3,0 х 2,0 | 600 | 55 | 4,0 | 2300 |
| 034560239 | 7,0 | 1,8 | 3,5 х 2,0 | 600 | 55 | 4,0 | 2450 |

(Дополнительные опции, например, большая грузоподъёмность, другие размеры платформы доступны на заказ!)

| В – ширина платформы | Н – высота подъёма | В – ширина платформы | Н – высота подъёма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L – длина платформы | С – высота в нижнем положении | L – длина платформы | С – высота в нижнем положении |  |  |

Производственный подъёмный стол

с тандемными ножницами

Модель HTA-Т PROLINE

Грузоподъёмность 1000-6000 кг

Для профессионального подъёма тяжёлых грузов, паллетов с товарами в производственных помещениях.

Производственный подъёмный стол

с двойными ножницами

Модель HTA-D PROLINE

Грузоподъёмность 500-1000 кг

Для профессионального подъёма тяжёлых грузов, паллетов с товарами в производственных помещениях

Характеристики

- Удлинённая платформа с тандемными ножницами (модель HTA-Т)

- Оптимальная высота подъёма, небольшой размер платформы (модель HTA-D)

- Плавное движение гидравлического поршня для эргономичной работы

- Оптимальные высоты подъёма, помимо небольшой высоты в нижнем положении

- Безопасное управление, благодаря тому, что кнопки вверх/вниз и кнопка аварийной остановки расположены в защищённой зоне

- Защита от перегрузки при помощи контрольного клапана давления

- Отвечает требованиям EN 1570-1 и всем правилам безопасности UW.

- Разработан для 15 циклов нагрузки за одну операцию

Более подробную информацию о модификациях, пожалуйста, ищите на стр. 16.

| Номер артикула | Грузоподъём-ность, т | Высота подъёма, м | Платформа (L x B), м | Высота в нижнем положении, (С), мм | Время подъёма, с | Мощность мотора, кВт | Собственная масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 040050600 | 1,0 | 0,8 | 2,5 х 0,8 | 200 | 25 | 0,75 | 340 |
| 040050601 | 1,0 | 0,8 | 2,5 х 1,0 | 200 | 25 | 0,75 | 360 |
| 040050602 | 1,0 | 1,0 | 3,0 х 0,8 | 220 | 35 | 0,75 | 375 |
| 040050603 | 1,0 | 1,0 | 3,0 х 1,0 | 220 | 35 | 0,75 | 400 |
| 040050604 | 1,0 | 1,2 | 4,0 х 0,8 | 240 | 46 | 0,75 | 480 |
| 040050605 | 1,0 | 1,2 | 4,0 х 1,0 | 240 | 46 | 0,75 | 500 |
| 040050606 | 2,0 | 0,8 | 2,5 х 0,8 | 200 | 25 | 1,1 | 380 |
| 040050607 | 2,0 | 0,8 | 2,5 х 1,0 | 200 | 25 | 1,1 | 410 |
| 040050608 | 2,0 | 1,0 | 3,0 х 0,8 | 220 | 35 | 1,1 | 430 |
| 040050609 | 2,0 | 1,0 | 3,0 х 1,0 | 220 | 35 | 1,1 | 460 |
| 040050610 | 2,0 | 1,0 | 3,5 х 1,0 | 300 | 30 | 1,1 | 820 |
| 040050611 | 2,0 | 1,2 | 4,0 х 0,8 | 240 | 46 | 1,1 | 510 |
| 040050612 | 2,0 | 1,2 | 4,0 х 1,0 | 240 | 46 | 1,1 | 540 |
| 040050613 | 2,0 | 1,6 | 5,0 х 1,0 | 350 | 35 | 3,0 | 1460 |
| 040050614 | 4,0 | 0,95 | 3,2 х 0,8 | 260 | 40 | 1,5 | 720 |
| 040050615 | 4,0 | 0,95 | 3,2 х 1,0 | 260 | 40 | 1,5 | 750 |
| 040050616 | 4,0 | 1,0 | 3,5 х 1,0 | 300 | 28 | 3,0 | 1020 |
| 040050617 | 4,0 | 1,2 | 3,8 х 0,8 | 270 | 55 | 1,5 | 770 |
| 040050618 | 4,0 | 1,2 | 3,8 х 1,0 | 270 | 55 | 1,5 | 800 |
| 040050619 | 4,0 | 1,6 | 5,0 х 1,2 | 350 | 48 | 4,0 | 1640 |
| 040050620 | 6,0 | 1,6 | 5,0 х 1,2 | 380 | 50 | 4,0 | 1860 |
| 040050621 | 6,0 | 1,6 | 5,0 х 2,0 | 380 | 50 | 4,0 | 2400 |

| Номер артикула | Грузоподъём-ность, т | Высота подъёма, м | Платформа (L x B), м | Высота в нижнем положении, (С), мм | Время подъёма, с | Мощность мотора, кВт | Собственная масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 034564021 | 0,5 | 1,6 | 1,3 х 0,8 | 320 | 29 | 0,55 | 265 |
| 034564022 | 0,5 | 1,6 | 1,3 х 1,0 | 320 | 29 | 0,55 | 275 |
| 040050536 | 0,5 | 2,0 | 1,5 х 0,8 | 350 | 36 | 0,55 | 275 |
| 040050537 | 0,5 | 2,0 | 1,5 х 1,0 | 350 | 36 | 0,55 | 285 |
| 034564023 | 0,5 | 2,0 | 1,7 х 0,8 | 350 | 38 | 0,55 | 310 |
| 034564024 | 0,5 | 2,0 | 1,7 х 1,0 | 350 | 38 | 0,55 | 320 |
| 034564025 | 1,0 | 1,6 | 1,3 х 0,8 | 360 | 38 | 0,75 | 300 |
| 034564026 | 1,0 | 1,6 | 1,3 х 1,0 | 360 | 38 | 0,75 | 315 |
| 034564027 | 1,0 | 2,0 | 1,7 х 0,8 | 380 | 36 | 1,1 | 370 |
| 034564028 | 1,0 | 2,0 | 1,7 х 1,0 | 380 | 36 | 1,1 | 385 |

(Дополнительные опции, например, большая грузоподъёмность, другие размеры платформы доступны на заказ!)

HTA-T                                                                                            HTA-D PROLINE PROLINE

В – длина платформы     L – длина платформы      Н – высота подъёма    С – высота в нижнем положении

Подъёмные столы, оборудованные для удобства погрузки

Модель HTV-E PROLINE

Грузоподъёмность 1000-8000 кг

Для профессионального подъёма на большую высоту и для манипуляций с тяжёлыми грузами, паллетами с товарами, применяется в качестве пандуса.

Характеристики

- Специальная платформа для удобства погрузки.

- Плавное движение гидравлического поршня для эргономичной работы

- Безопасное управление, благодаря тому, что кнопки вверх/вниз и кнопка аварийной остановки расположены в защищённой зоне

- Защита от перегрузки при помощи контрольного клапана давления

- Отвечает требованиям EN 1570-1 и всем правилам безопасности UW.

- Разработан для 15 циклов нагрузки за одну операцию

Более подробную информацию о модификациях, пожалуйста, ищите на стр. 16.

| Номер артикула | Грузоподъём-ность, т | Высота подъёма, м | Платформа (L x B), м | Высота в нижнем положении, (С), мм | Время подъёма, с | Мощность мотора, кВт | Собственная масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 034560033 | 1,0 | 1,6 | 2,5 х 1,2 | 350 | 28 | 1,5 | 700 |
| 034560034 | 1,0 | 1,8 | 3,0 х 1,5 | 350 | 40 | 3,0 | 1110 |
| 034560035 | 1,0 | 1,8 | 3,0 х 2,0 | 350 | 40 | 3,0 | 1270 |
| 034560036 | 2,0 | 1,6 | 2,5 х 1,5 | 350 | 34 | 3,0 | 950 |
| 034560037 | 2,0 | 1,6 | 2,5 х 2,0 | 350 | 34 | 3,0 | 1130 |
| 034560038 | 2,0 | 1,8 | 3,0 х 1,5 | 350 | 40 | 3,0 | 1110 |
| 034560039 | 2,0 | 1,8 | 3,0 х 2,0 | 350 | 40 | 3,0 | 1270 |
| 034560040 | 3,0 | 1,6 | 2,5 х 1,5 | 380 | 35 | 3,0 | 1030 |
| 034560041 | 3,0 | 1,6 | 2,5 х 2,0 | 380 | 35 | 3,0 | 1200 |
| 034560042 | 3,0 | 1,8 | 3,0 х 1,5 | 380 | 45 | 4,0 | 1270 |
| 034560043 | 3,0 | 1,8 | 3,0 х 2,5 | 380 | 45 | 4,0 | 1400 |

| Номер артикула | Грузоподъём-ность, т | Высота подъёма, м | Платформа (L x B), м | Высота в нижнем положении, (С), мм | Время подъёма, с | Мощность мотора, кВт | Собственная масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 034560044 | 4,0 | 1,6 | 2,5 х 2,0 | 500 | 30 | 4,0 | 1750 |
| 034560045 | 4,0 | 1,6 | 3,0 х 2,0 | 500 | 30 | 4,0 | 1850 |
| 034560046 | 4,0 | 1,8 | 3,0 х 2,0 | 550 | 36 | 4,0 | 2250 |
| 034560047 | 4,0 | 1,8 | 3,0 х 2,4 | 550 | 36 | 4,0 | 2350 |
| 034560048 | 4,0 | 1,8 | 3,5 х 2,4 | 550 | 36 | 4,0 | 2500 |
| 034560054 | 6,0 | 1,8 | 3,0 х 2,0 | 600 | 42 | 4,0 | 2450 |
| 034560055 | 6,0 | 1,8 | 3,0 х 2,4 | 600 | 42 | 4,0 | 2550 |
| 034560056 | 6,0 | 1,8 | 3,5 х 2,4 | 600 | 42 | 4,0 | 2650 |
| 034560057 | 8,0 | 1,8 | 3,0 х 2,0 | 650 | 50 | 4,0 | 2600 |
| 034560058 | 8,0 | 1,8 | 3,0 х 2,4 | 650 | 50 | 4,0 | 2700 |
| 034560059 | 8,0 | 1,8 | 3,5 х 2,4 | 650 | 50 | 4,0 | 2800 |

(Дополнительные опции, например, большая грузоподъёмность, другие размеры платформы доступны на заказ!)

| В – ширина платформы | Н – высота подъёма | В – ширина платформы | Н – высота подъёма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L – длина платформы | С – высота в нижнем положении | L – длина платформы | С – высота в нижнем положении |  |  |

| Поручни: - защита от падения с высоты - по длине или ширине платформы, приварные или съёмные - управления с пульта на поручне | Ограждение: - закрывает пространство под платформой - необходимо, если эта область открыта и не видна оператору - на выбор рулонная штора из ПВХ, гармошка или сетка | Шлагбаум: - эффективен против падения с пандуса |
| --- | --- | --- |
| Калитка: - защита от падения с высоты - электрический замок (подъём возможет только с закрытой калиткой) | Планки: - настройка под уровень грузовика - разделённые на несколько частей - ручные или электрические | Борта: - защита от скатывания груза - ручные или электрические |
| Укреплённая рама: - Усиленная конструкция для проезда транспорта | Подвесной пульт управления: - пульты управления на выбор | Различные надстройки: - рольганг (с электроприводом или ручной) - алюминиевая накладка |
| Рама: - для передвижения подъёмного стола - на рельсах или на роликах | - Ручной поворотный стол | Высокая рама: - для перемещения стола с помощью вилочного подъёмника |

Опросный лист Гидравлические подъёмные столы – страница 1/2

| Заказчик…………………………………………………………………………... Компания………………………………………………………………………… Улица, а/я №………………………………………………………………..… Почтовый индекс……………………………………………………..……. Контактное лицо………………………………………………………….... | Номер заказчика……………………………………………………………… Телефон…………………………………………………………………………… Факс…………………………………………………………………………………. Род деятельности….………………………………………………………… |
| --- | --- |

Количество:  . . . . . . . . . . . .

1.  Пояснения об использовании:

(например, погрузочная платформа, настраиваемая по высоте платформа для работы с механизмами, и т. д.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Технические данные

| а) Грузоподъёмность | P | кг |
| --- | --- | --- |
| b) Размеры платформы | L x B | мм х мм |
| с) Высота подъёма (= эффективный подъём, без учёта габаритной высоты) | H | мм |

Внимание! Высота подъёма платформы приблизительно равна 60% длины платформы (для одинарных ножниц). Двойные ножницы рекомендуются только для особых применений, так как габаритная высота будет в 2 раза больше, чем у исполнения с одинарными ножницами.

| d) | Рабочее напряжение 400 В/50 Гц или (пожалуйста, укажите) |  |
| --- | --- | --- |
| e) | Напряжение на пульте управления 42 В/50 Гц или |  |
| f) | Скорость подъёма, стандартная или |  |
| g) | Распределение груза: приблизительно равномерное неравномерное: укажите расположение перекатывающийся груз |  |
| h) | Количество циклов нагрузки (на какой высоте) в час в неделю операции с несколькими перемещениями |  |

3. Установка

| Подъёмный стол будет установлен в приямке, чтобы платформа была на уровне пола? Подъёмный стол будет стоять свободно на полу? |  |
| --- | --- |
| Требуется ли упрочнение платформы для давления колёс в 5 т (= 10 т осевая нагрузка), для возможности проезда транспорта? |  |

4. Управление:

| a) | Стандартный подвесной пульт управления для подъёма и опускания, кабель длиной 3 м, (вне опасной зоны) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| b) | Дополнительно пульт управления может быть оснащён выключателем с ключом |  |  |  |
| c) | Альтернативно с педальным выключателем |  |  |  |
| d) | В случае пульта управления с реле времени (например, фотоэлементом) мы просим дать детальное описание того, как должен быть устроен пульт управления. |  |  |  |
| Columbus McKinnon Engineered Products GmbH Am Silberpak 2-8 86438 Kissing / Germany www.cmco.eu/pfaff-silberblau |  | Контакты: Телефон: 08233 / 2121-800 Факс: 08233 / 2121-805 heben-foerdern@cmco.eu |  |  |

Опросный лист Гидравлические подъёмные столы – страница 2/2

5. Необычные условия работы, которые могут быть важны при выборе функций подъёмного стола

| a) | Повышенное пылеобразование (например, цемент или опилки) |  |
| --- | --- | --- |
| b) | Должен ли подъёмный стол оставаться в верхнем положении продолжительное время? Если да, укажите. |  |
| c) | Требуется ли особое покрытие или окраска? Если да, укажите. |  |
| d) | Бывают ли температуры окружающей среды выше или ниже нормальной? |  |

6. Аксессуары

Каждый подъёмный стол имеет стандартные концевые выключатели со всех сторон платформы.

Более того, наши подъёмные столы оснащены клапаном перегрузки, клапаном разрыва шланга и опорами.

По желанию можно приобрести следующие аксессуары:

| a) | Планки для перекрытия щели между подъёмным столом и грузовиком. (Пожалуйста, укажите их расположение) |  |
| --- | --- | --- |
| b) | Поручни (требуются для подъёма людей) |  |
| c) | Рама (с поворотными роликами или шасси, ручное передвижение или электромоторное) |  |
| d) | Специальные аксессуары для вашего варианта применения: |  |

7. Эскиз

8. Запрашиваемая цена

| - Код заказа | - Цена | - выслать предложение до .…………..по | - телефону | - факсу | - эл. почте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Расшифровка заказа | - Требуемая дата доставки………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |

Приложения

- Чертёж………………………………………………………………………….

- Схема……………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………..                __________________________________________

Дата				Подпись

| Columbus McKinnon Engineered Products GmbH Am Silberpak 2-8 86438 Kissing / Germany www.cmco.eu/pfaff-silberblau | Контакты: Телефон: 08233 / 2121-800 Факс: 08233 / 2121-805 heben-foerdern@cmco.eu |  |
| --- | --- | --- |

| Эта инструкция для потребителя содержит общие указания об использовании подъёмных столов; она не содержит специфические инструкции для каждого устройства! При правильном использовании наши подъёмные столы гарантируют высокую степень безопасности имущества и здоровья и имеют долгий срок службы. Правила безопасности Управлять подъёмными столами, устанавливать и обслуживать их должны только компетентные, квалифицированные работники (определение квалифицированного работника в соответствии с IEC 364: работники, которые вследствие своего опыта, образования и знаний соответствующих стандартов, правил безопасности и условий работы, уполномочены лицом, ответственным за безопасность системы, производить необходимые работы, и могут распознать и избежать возможной опасности в ходе работы). Компоненты безопасности – условия доставки: Все наши подъёмные столы сконструированы в соответствии с действующими стандартами EN 1570-1. Стандартный комплект компонентов безопасности включает: - Контактный рельс безопасности расположен по периметру под платформой. Предотвращает раздавливание и срезание. - Клапан разрыва шланга закрывается, как только в гидравлической системе падает давление, таким образом, предотвращает опускание стола. - Опоры Для безопасности техобслуживания - Безопасный пульт управления Поднимает или опускает стол только при нажатой кнопке. - Кнопка экстренной остановки Подъёмный стол останавливается немедленно, при нажатии этой кнопки Изменения в конструкции Конструкция подъёмного стола не может быть изменена, например, установка не оригинальных деталей, изгиб, сварка, стачивание, разъединение деталей, сверление отверстий, удаление деталей безопасности или использование приспособлений. | Применение по назначению Подъёмный стол – это подъёмная платформа с силовым приводом для подъёма и опускания грузов и пригодная для установки в комплексной системе, которая может работать только в комплекте с данным подъёмным столом, установленным в здании или строении. Производитель комплексной системы проводит оценку рисков и обеспечивает соответствие с директивами ЕС. Функциональное описание: Гидравлический подъёмный стол – это подъёмная платформа с гидравлическим двигателем. Платформа поднимается двумя гидравлическими цилиндрами при помощи ножниц. Двигатель состоит из зубчатого насоса с трёхфазным мотором. Платформа опускается при открывании управляющего тарельчатого клапана. Скорость опускания контролируется встроенным дроссельным клапаном. В гидравлических цилиндрах установлены предохранители размыкания цепи. Силовой модуль гидравлической системы снабжён предохранительным клапаном. Подъёмный стол оборудован контакторным электрическим пультом управления и выключателем перегрева мотора. К ножницам прикреплены складывающиеся опоры для техобслуживания подъёмного стола. По периметру под платформой прикреплён контактный рельс безопасности. При срабатывании контактного рельса опускание стола прерывается. Специальные исполнения подъёмного стола могут быть поставлены с: - Рельсами (например, чтобы персонал мог передвигаться вместе со столом) - Защитой от проникновения под платформу - Защитой от перегрузки Стандартные подъёмные столы в соответствии с EN 1570-1 не могут использоваться без подробной оценки рисков и проверок в качестве: - Перманентно установленных подъёмных столов с кабиной, поднимающихся к определённому уровню здания - Перманентно установленных подъёмных столов с вертикальным подъёмом более 2 метров без кабины, поднимающихся к определённому уровню здания - Подъёмных платформ с силовым приводом для труднодоступных мест. - Подъёмных столов для авиации на земле - Подъёмных столов для использования на судах - Перемещаемых подъёмных платформ - Подъёмных столов для транспортных средств - Перемещаемых подъёмных столов для боёв - Перемещаемых погрузочных подъёмных столов - Передвижных подъёмников, которые могут ездить со скоростью более 1,6 м/с |
| --- | --- |

| - Оборудования для доступа к полкам - Платформ для подъёма и опускания оборудования. Если подъёмный стол используется (установлен) с высотой падения больше 3 метров, производитель комплексной системы должен провести оценку рисков и осмотры в соответствии с приложением IV Нормативов для машин. Подъёмный стол не подходит для использования в следующих случаях: - Работа в трудных условиях (например, экстремальный климат, морозные области, сильные магнитные поля) - Условия работы, к которым применяются специальные правила (например, взрывоопасная атмосфера, шахты) - Манипуляции с грузом, способным вызвать опасные ситуации (например, расплавленный металл, кислоты, радиоактивные материалы, особо хрупкие грузы). - Опасные ситуации, возникающие во время производства, транспортировки и установки - Оборудование, прикреплённое или заменяющее платформу - Установка в системы или механизмы, управление более чем двумя пультами и т. д - Беспроводное управление Правила предотвращения несчастных случаев Изучите правила, действующие в вашей стране, из надёжных источников. Директива EC 2006/42/EC BRG 500 глава 2.10 Подъёмные платформы DIN EN 1570-1 Подъёмные столы DIN EN 349 Безопасность машин, минимальные зазоры DIN EN 294 Безопасные расстояния DIN EN 60204 P1 и Р32 Электрическое оборудование машин. Установка и ввод в эксплуатацию (см. также EN 349 и EN 294) Во время установки необходимо изучить соответствующие правила для зданий, и безопасного использования. Перед установкой подъёмного стола, на месте должны быть соблюдены все требования. Приямок должен быть сконструирован в соответствии со схемой для данной модели подъёмного стола. В случае установки на улице, в приямке необходимо установить дренаж с масляным фильтром по схеме (в соответствии с местными правилами). В случае установки без приямка необходимо применить меры безопасности для предотвращения травм из-за ударов и среза между рамой и ножницами (например, закрыть листом металла). | Инструкция по эксплуатации - Для предотвращения травм, носите защитную обувь! - Запрещено находиться под подъёмным устройством. - Запрещено находиться и передвигаться на подъёмных столах, не оборудованных для этих целей. - Запрещено находиться на пути движения подъёмного стола. - Устройства безопасности (контактный рельс, концевые выключатели, защитные клапаны и т. д.) должны регулярно проверяться перед и во время работы. - Устройства безопасности не должны быть выведены из строя или использованы некорректно. - При обнаружении дефектов немедленно прекратите работу. - Платформу нельзя нагружать сверх грузоподъёмности для данного распределения грузов. - Груз должен быть равномерно распределён. При другом распределении уменьшите груз (см. схему). - Груз должен быть расположен и закреплён так, чтобы предотвратить его самопроизвольное - Груз не должен свешиваться с платформы. - Необходимо наблюдать весь процесс работы подъёмного стола. - Запрещено влезать на подъёмное устройство или груз - Пульт управления должен быть расположен так, чтобы оператор имел беспрепятственный доступ к пульту и вне опасной зоны. - Управление подъёмными столами может осуществляться только пультом управления, специально сконструированным для этих целей. - Самостоятельно управлять подъёмным столом могут только работники, обученные этому и доказавшие свои способности квалифицированному оператору. - Если на подъёмной платформе работает несколько человек одновременно, должен быть старший. - Оператор должен убедиться, что любые возможные движения подъёмного стола не угрожают ему самому и другим людям. - Когда оператор покидает пульт управления, подъёмный стол должен быть защищён от несанкционированного использования. - Для любых работ на подъёмном столе в верхнем положении необходимо снять груз и установить опоры. Выключите главный выключатель и замок. - Проводить работы по ремонту и техобслуживанию уполномочены только специалисты, знакомые с руководством по эксплуатации и BGR 500, глава 2.10, а также EN 1570-1. - После капительного ремонта или техобслуживания подъёмный стол должен быть протестирован в соответствии с EN 1570-1, приложение С. - Полозья для роликов должны содержаться в чистоте, не допускается попадание предметов. |
| --- | --- |

| Безопасные расстояния Подъёмный стол должен быть установлен таким образом, чтобы места, где возможно раздавливание или срезание между движущимися частями или между движущимися и неподвижными частями, были обеспечены соответствующими расстояниями безопасности. Эти расстояния должны быть следующими: |  |  | Распределение груза Груз распределён равномерно по всей поверхности – 100% Груз расположен на половине длины платформы – 50% Груз расположен на половине ширины платформы – 30% Груз расположен в углу платформы – 50% Перекатывающийся груз в центре – 50% Перекатывающийся груз в другом расположении – 30% |
| --- | --- | --- | --- |
| Для пальцев рук а=25 мм | Для пальцев ног а=50 мм | Для кистей рук а=100 мм |  |
| Для рук и кулаков а=120 мм | Для стоп а=120 мм | Для туловища а=500 мм |  |
| Для предотвращения рисков травм персонала вместо безопасных расстояний могут быть приняты другие меры. Рекомендованы следующие меры, однако, некоторые из них по отдельности недостаточны в особых случаях: - Чехлы - Ограждения - Щиты - Бесконтактные сенсоры/контактные размыкающие устройства - Несколько управляющих устройств, которые должны нужно включать одновременно. В местах, где машина полностью закрыта чехлом или ограждены вследствие позиции установки указанные расстояния безопасности не требуются. Если машина ограждена только частично, расстояния безопасности или другие соответствующие меры необходимы для не ограждённых частей. |  |  |  |

| Консультации Для того, чтобы быть уверенными, что ваш новый товар, ваша подъёмное устройство или система изготовлены именно для планируемого применения, мы предпочитаем иметь достаточно времени на консультации. Только в случае если спецификация технического задания точна на 100%, мы можем гарантировать успех, когда проект выполнен. Под партнёрством мы понимаем продумывание возможных последствий заранее. Мы называем это эффективностью затрат. Личный контакт невозможно заменить. Наша сервисная служба гарантирует короткие каналы связи и продолжительный диалог. Испытайте нас. Используйте несложное планирование встреч через e-mail с паролем «консультация». Всё, что нужно, – один звонок: +49 (0) 8233/2121-888 Или e-mail: heben-foerdern@cmco.eu Служба ремонта Хороший совет не должен дорого стоить. Если у вас есть технический вопрос, просто позвоните нашему техническому консультанту. Часто нужен небольшой совет нашего сотрудника, чтобы система снова заработала. Помимо этого у нас есть сервисная команда, которая проводит ремонт и испытания на своей территории или на территории заказчика. Квалифицированные технические специалисты исправляют сложные неполадки непосредственно на месте и исключают ненужные задержки логистики. Всё, что нужно, – один звонок: +49 (0) 8233/2121-8150 Или e-mail: service.kissing@cmco.eu | Техническое обслуживание Регулярные проверки системы предотвращают, в первую очередь, стоимость неполадок. В отделах Сервиса и Безопасности Pfaff-silberblau проводит техническое обслуживание, а также испытания в соответствии с правилами предотвращения несчастных случаев для всех типов подъёмного оборудования, такого как ручные штабелёры, тали, канатные лебёдки, винтовые подъёмные устройства, подпольные подъёмные системы и домкраты. Это сервисное обслуживание также предлагается для систем и устройств, произведённых различными фирмами. Вы сами решаете, что включает ваш договор техобслуживания. Свяжитесь с нами! Всё, что нужно, – один звонок: +49 (0) 8233/2121-8150 Или e-mail: service.kissing@cmco.eu Служба запасных частей Мы содержим склад самых востребованных запасных частей и расходных материалов для всех групп товаров. Дополнительно мы собираем для вас комплекты запасных частей, в которые входят наиболее важные детали, чтобы в обычных случаях все наиболее важные детали оказались у вас в течение 48 часов. Партнёры по всей Германии и наши дочерние предприятия по всему миру обеспечивают кратчайшие маршруты для ваших запасных частей от Pfaff-silberblau. Всё, что нужно, – один звонок: +49 (0) 8233/2121-888 Или e-mail: heben-foerdern@cmco.eu |
| --- | --- |

Мобильность – это вопрос творческой технологии

Люди в движении

Там, где кончаются собственные человеческие силы, чтобы удержать, сдвинуть и расположить грузы, начинается работа концерна COLUMBUS McKINNON Engineered Products и марки Pfaff-silberblau. И так продолжается уже 140 лет, в течение которых многие поколения наших инженеров сопровождали развитие индустрии подъёмно-транспортного оборудования всё более изощрёнными и технически сложными решениями. И не только это: они всегда были на шаг впереди. Качество, безопасность и сервис – стандарты нашей корпоративной философии. И следствие этого логично: сертификация в соответствии с DIN EN 9001:2008 от DQS.

Гибкий размер

Средний размер нашей компании имеет много преимуществ для заказчиков. Мы большая компания – большая вместимость, но не ограничена бюрократией. Мы маленькая компания – обеспечиваем короткие маршруты внутри и вне компании. Это экономит время и деньги. Или, используя терминологию заказчиков, гибкость, близость и скорость. Корпоративные подразделения транспортных технологий, подъёмного оборудования и технологий не полностью отделены один от другого. Зачем? Важная информация влияет на все аспекты, и обмен знаниями является большим преимуществом для направления данной индустрии.

Наша обязанность

Качество продукта важно, но это ещё не всё. Мы не забываем, на чём держится наш успех каждый день: люди с их знаниями и природа, которая одалживает нам свои ресурсы. Мы серьёзно относимся к ответственности, поэтому мы (как часть так называемой постоянно улучшаемой программы, CIP, сертифицированной в соответствии с ISO 9001) делаем всё возможное для сохранения возобновляемых ресурсов и источников энергии и для уменьшения распространения чуждых для окружающей среды материалов хотя бы на 10% в год.

Добро пожаловать в мир «поднять, повернуть  и сдвинуть». Следуйте за  этим знаком в компании COLUMBUS McKINNON Engineered Products. Мы уверены, что вы найдёте много способов сделать вашу деятельность ещё более эффективной – и, конечно, более удобной. Нам доставляет удовольствие воодушевлять вас новыми идеями и новым измерением безопасности.

Ждём открытия марок COLUMBUS McKINNON Engineered Products и Pfaff-silberblau:

- Оборудования для подъёма и манипуляций с грузами

- Технология передвижения

- Рельсовые технологии

Мир «подъёма, переворота и передвижения» открыт круглосуточно.

Всего лишь зайдите на www.cmco.eu/pfaff-silberblau

*Эти филиалы сертифицированы в соответствии с EN ISO 9001:ff.